ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ВЫСШАЯ ШКОЛА ПЕЧАТИ И МЕДИАИНДУСТРИИ

Институт Коммуникаций и медиабизнеса

направление подготовки

29.03.03 – Технология полиграфического и упаковочного производства

Лабораторная работа №1

по дисциплине «Основы преобразования информации»

Выполнил(а): студент(ка) 3 курса

группы ТпупБД 3-1

Сиганова Мария Сергеевна

Москва

2017

Лабораторная работа №1.

Параметры градации и градационные преобразования в системе

При выполнении лабораторной работы воспользоваться следующей методикой и порядком выполнения работы.

Построим градационные характеристики изображений, пользуясь измеренными оптическими плотностями D изображений и оригиналов, представленными в таблице 1.

Таблица 1 Оптические плотности оригинала и изображений

| D ор | 0,06 | 0,17 | 0,28 | 0,38 | 0,53 | 0,67 | 0,87 | 1,08 | 1,26 | 1,46 | 1,68 | 1,95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D из1 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,18 | 0,31 | 0,42 | 0,48 | 0,52 | 0,55 | 0,57 |
| D из2 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,17 | 0,34 | 0,55 | 0,7 | 0,92 | 1,08 |
| D из3 | 0,02 | 0,03 | 0,08 | 0,1 | 0,15 | 0,54 | 0,69 | 0,86 | 0,96 | 1,00 | 1,13 | 1,21 |

Оценим полученные интервалы ▲D и градиенты в различных градационных зонах изображения.

Построим гистограммы полученных изображений. Для расчета PD воспользоваться измеренными значениями D изображений из таблицы 2

Таблица 2 Оптические плотности участков оригинала

| № участков | D из1 | D из2 | D из3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0,07 | 0,07 | 0,05 |
| 2, | 0,1 | 0,07 | 0,13 |
| 3, | 0,08 | 0,06 | 0,1 |
| 4, | 0,08 | 0,06 | 0,05 |
| 5, | 0,13 | 0,07 | 0,32 |
| 6, | 0,15 | 0,08 | 0,41 |
| 7, | 0,12 | 0,07 | 0,28 |
| 8, | 0,18 | 0,08 | 0,49 |
| 9, | 0,1 | 0,07 | 0,16 |
| 10, | 0,2 | 0,1 | 0,54 |
| 11, | 0,2 | 0,1 | 0,53 |
| 12, | 0,21 | 0,11 | 0,57 |
| 13, | 0,34 | 0,21 | 0,74 |
| 14, | 0,39 | 0,25 | 0,76 |
| 15, | 0,42 | 0,31 | 0,82 |
| 16, | 0,4 | 0,34 | 0,8 |
| 17, | 0,47 | 0,47 | 0,9 |
| 18, | 0,49 | 0,48 | 0,91 |
| 19, | 0,52 | 0,68 | 0,98 |
| 20, | 0,52 | 0,64 | 0,08 |
| 21, | 0,54 | 0,71 | 1,02 |
| 22, | 0,55 | 0,74 | 1,07 |
| 23, | 0,51 | 0,58 | 0,96 |
| 24, | 0,53 | 0,73 | 1,06 |
| 25, | 0,53 | 0,66 | 1 |
| 26, | 0,55 | 0,76 | 1,06 |
| 27, | 0,54 | 0,77 | 1,07 |
| 28, | 0,57 | 0,82 | 1,08 |
| 29, | 0,6 | 0,19 | 1,25 |
| 30, | 0,61 | 0,25 | 1,34 |

Рассчитанные значения PD внести в таблицу 3

Таблица 3 Расчет значений гистограммы

| Δ D | Изображение 1 |  |  | Изображение 2 |  |  | Изображение 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n | PD1 | n |  | PD2 | n |  | PD3 |
| 0,00-0,15 | 7 | 0,233 | 12 |  | 0,400 | 5 |  | 0,167 |
| 0,16-0,30 | 4 | 0,133 | 4 |  | 0,133 | 2 |  | 0,067 |
| 0,31-045 | 4 | 0,133 | 2 |  | 0,067 | 2 |  | 0,067 |
| 0,46-0,60 | 13 | 0,433 | 3 |  | 0,100 | 4 |  | 0,133 |
| 0,61-0,75 | 1 | 0,033 | 6 |  | 0,200 | 1 |  | 0,033 |
| 0,76-0,90 | 0 | 0,000 | 3 |  | 0,100 | 4 |  | 0,133 |
| 0,91-1,05 | 0 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 5 |  | 0,167 |
| 1,06-1,20 | 0 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 5 |  | 0,167 |
| 1,21-1,35 | 0 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 2 |  | 0,067 |

Вероятность появления оптической плотности PD в участках изображения рассчитывается по формуле

PD =n/N

где PD - вероятность появления оптической плотности в участках изображения,

n - количество участков с плотностями попадающими в заданный интервал (определяется при использовании таблицы 2),

N - общее количество участков изображения (N=30)

Вывод: Провели построение градационных характеристик изображений. В ходе работы выявлено, что чем более пологой является градационная характеристика, тем больше вероятность появления оптической плотности PD в участках изображения.