Практическое занятие 1

по теме «Посадка здания на местности»

Постановка задачи: выполнить проектную посадку здания на местности.

Алгоритм выполнения задания:

- Привязка здания на местности.

- Изучение рельефа местности и выполнение геологического профиля в разрезе по створу скважин.

- Дополнительные расчетные сведения о грунтах основания.

- Общая оценка строительной площадки.

Примеры решения задачи:

1. Привязка здания на местности

Главный фасад здания размещается по линии застройки с привязкой углов к строительной геодезической сети разбивочного плана. М 1:500 (рис. 1)

Рис.1. План строительной площадки

Высотная привязка осуществляется из условий нулевого баланса земляных работ при планировке территории строительной площадки

hpl=i=1nhin=98,8+92,7+92,9+92,854=92,81 м.

где: hi – высотные отметки поверхности рельефа для углов здания,

n – количество углов здания в плане.

Величина максимального уклона местности:

imax=∆hlmin=0,2533=0,00758=7,6‰.

где: ∆h – превышение отметок горизонталей, м;

lmin – минимальное расстояние между горизонталями, м.

Вывод: естественный рельеф местности пригоден для организации строительства с незначительной планировкой.

2. Изучение рельефа местности и выполнение геологического профиля в разрезе по створу скважин

Геологический профиль основания оформляется по створу скважин №1 и №2.

Рис. 2. Геолого-литологический разрез по створу скважины 1-2

Условные обозначения:

Рис. 2. Геологический профиль строительной площадки №2: 1 – растительный слой; 2 – песок мелкий, средней плотности; 3 – суглинок легкий, плотный, полутвердый с галькой

3. Дополнительные расчетные сведения о грунтах основания

Слой 1. Почва каштановая, суглинистая.

Слой 2. Песок мелкий, средней плотности.

Удельный вес сухого грунта

γd=γ1+ω=18,71+0,25=14,96кНм3.

Коэффициент пористости

е=γs-γdγd=26,6-14,9614,96=0,778.

Степень влажности

Sp=γs∙ωγω∙c=26,6∙0,2510∙0,778=0,85>0,8-песок насыщен водой.

Относительный коэффициент сжимаемости

mv=βE=0,93728=0,0346 МПа-1.

Расчетное сопротивление: Rо = 200 кПа – принимается  по приложению В СП 22.13330.2011 «Основания и фундаменты».

Слой 3. Глина пылеватая, полутвердая.

Объемный вес сухого грунта

γd=γ1+ω=18,91+0,14=16,58кНм3.

Коэффициент пористости

е=γs-γdγd=26,9-16,5816,58=0,622.

Число пластичности

Ip=ωL-ωp=0,45-0,18=0,27.

Показатель консистенции грунта

IL=ω-ωpIp=0,18-0,140,27=0,15.

Коэффициент относительной сжимаемости:

ν = 0,12; 		;

mυIII =βIII  / E  = 0,967/27= 0,036 МПа-1 .

Глина малосжимаемая.

Расчетное сопротивление:  – принимается  по приложению В СП 22.13330.2011 «Основания и фундаменты».

4. Общая оценка строительной площадки

Судя по плану горизонталей и геологическому профилю, площадка имеет спокойной рельеф (imax=7,6‰), подземные коммуникации и выработки отсутствуют, подземные воды на глубине 4,2 м от уровня планировки, грунты слоистые, с выдержанным залеганием пластов, малосжимаемы (mv<0,1 МПа-1), незначительно различаются по сжимаемости и прочности, достаточно прочные (R0>200 кПа) и могут служить естественным основанием здания.

Практическое занятие 2

по теме «Определение глубины заложения фундаментов»

Постановка задачи: определить проектную глубину заложения подошвы фундамента.

Алгоритм выполнения задания:

- Глубина заложения по конструктивным требованиям.

- Глубина заложения по условиям промерзания.

- Выбор вариантов конструкций фундаментов.

Примеры решения задачи:

1. Глубина заложения по конструктивным требованиям

Глубина подвала dв=1,30 м.

Принимаем конструктивно высоту фундаментной плиты h=1,0 м.

По конструктивным требованиям глубина заложения

d>dв+h+0,1=1,3+1,0+0,1=2,4 м.

2. Глубина заложения по условиям промерзания

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта из мелкого песка в районе г. Уфа составляет:   м,

где:  (СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»).

Расчетная глубина сезонного промерзания грунта:

м,

где: kh = 0,5 – для здания с подвалом при расчетной среднесуточной температуре воздуха в помещении 15С (СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»).

Глубина расположения уровня подземных вод м.

dƒ + 2 = 1,08 + 2 = 3,08 м;

dw > dƒ + 2м.

Согласно табл. 5.3 СП 22.13330.2011 «Основания и фундаменты» глубина заложения фундамента d не зависит от и принимается по конструктивным требованиям.

Принимаем м по конструктивным требованиям.

3. Выбор вариантов конструкций фундаментов

Для сравнения задаемся вариантами ленточных фундаментов мелкого заложения со сборной или монолитной железобетонной плитой, столбчатых монолитных абсолютно жёстких и жёстких с гибкой плитой и вариантами свайных фундаментов с монолитным ростверком при однорядном и двухрядном размещении сваи (см. рис. 1). Во всех вариантах фундаментов принимаем бетонные стеновые блоки подвала марки  ФБС 24.5.6 (по табл. 1, 2 ГОСТ 13579-78 «Блоки бетонные для стен подвалов»)

Рис. 1. Варианты конструкций ленточных, столбчатых  свайных фундаментов

На рис. 1 обозначено:   а – сборные железобетонные плиты и бетонные стеновые блоки ленточного фундамента; б – монолитная железобетонная плита и бетонные стеновые блоки ленточного фундамента; в – абсолютно жёсткий монолитный железобетонный столбчатый фундамент; г – жёсткий монолитный железобетонный столбчатый фундамент с гибкой плитой;  д – однорядный свайный фундамент с монолитным железобетонным ростверком и бетонными стеновыми блоками; е – двухрядный свайный фундамент с монолитным железобетонным ростверком и бетонными стеновыми блоками.

Практическое занятие 3

по теме «Проектирование ленточных фундаментов»

Постановка задачи: рассчитать и законструировать ленточный фундамент.

Алгоритм выполнения задания:

- Определение размеров подошвы фундамента.

- Конструирование ленточных фундаментов.

Примеры решения задачи:

1. Определение размеров подошвы фундамента

Ориентировочная требуемая ширина подошвы ленточного фундамента мелкого заложения:

b1=fnR0-γm∙d=500200-20∙1,4=2,9 м.

В расчете приняты:

коэффициент надежности по грунту γg=1; для второго слоя грунта выше подошвы фундамента γu'=γz'=18,7кНм3; для грунта ниже подошвы фундамента осредненное расчетное значение удельного веса

γu=γu'∙h2+γsb,2∙hw2+γ3∙h3h2+hw2+h3=18,7∙2,38+9,3∙1,3+17,7∙7,62,8+1,3+1,6=17,0 кНм3,

где γsb,2=γ3-γw1+e=26,6-101+0,78=9,3 кНм3;

d1=h2+hcf∙γcfγu'=0,5+0,1∙2418,7=0,43 м;

γс1=1,3 – для песка мелкого (табл. 5.4 СП 22.13330.2011 «Основания и фундаменты»);

γс2=1,204 – для песка мелкого и сооружения с жесткой конструктивной схемой при отношении длины сооружения к его высоте L/H = 36/15 = 2,34 м;

k=1, т.к. прочностные характеристики грунта (φ и с) определены непосредственными испытаниями и заданы в исходных данных;

Mr = 1,06, Mg = 5,25, Mc = 7,67 для слоя песка с φn = 29 (табл. 5.5 СП 22.13330.2011 «Основания и фундаменты»);

kz=1, т.к. b=2,91<10 м;

сn=0, для песка слоя №2 (см. грунтовые условия);

db=1,0 м по заданию.

Рис. 1. Схема расположения фундамента мелкого заложения

в грунтовом массиве

Расчетное сопротивление грунта R под подошвой фундамента при b = b1 = 2,91 м:

м;     м.

При м

кПа;

м;

м.

При м

кПа;

м;

м.

При м

кПа;

м;

м.

Вывод: условие выполняется.

м

Принимаем  м.

2. Конструирование ленточных фундаментов

Сборный фундамент

Принимается сборный фундамент, состоящий  из фундаментной плиты ФЛ 24.12 размером м и весом кН (табл. 1 ГОСТ 13580-85 «Плиты железобетонные ленточных фундаментов») и двух рядов стеновых бетонных блоков ФБС 24.5.6 размером м и весом (по табл. 1, 2 ГОСТ 13579-78 «Блоки бетонные для стен подвалов»).

Расчетная схема сборного фундамента показана на рис. 2.

Расчетное сопротивление грунта R под подошвой фундамента шириной  м будет равно кПа.

Суммарная нормативная нагрузка  на 1м фундамента от собственного веса составляет кН/м.

Суммарная нормативная нагрузка на 1м фундамента от веса грунта, лежащего на фундаментной плите: кН/м,

где: м3.

Рис. 2. Расчетная схема сборного фундамента

Среднее давление под подошвой фундамента составляет:

кПа,

так как при м кПа.

Сборно-монолитный фундамент

Принимается сборно-монолитный фундамент, состоящий из монолитной железобетонной фундаментной плиты шириной м и высотой м и двух рядов стеновых бетонных блоков ФБС 24.5.6 размером м и весом кН (по табл. 1, 2 ГОСТ 13579-78 «Блоки бетонные для стен подвалов»).

Нормативная нагрузка от собственного веса на 1м фундаментной плиты: кН/м,

где: м2;

– площадь поперечного сечения фундаментной плиты;

– расчетная длина подошвы ленточного фундамента, принята равной 1;

– нормативный удельный вес железобетона,

кН/м.

Рис. 3. Расчетная схема сборно-монолитного фундамента

Суммарная нормативная нагрузка от собственного веса на 1м фундамента кН/м.

Суммарная нормативная нагрузка от веса грунта на 1м фундаментной плиты кН/м.

где: м3.

Среднее давление под подошвой фундамента

кПа,

так как при м  кПа.

Практическое занятие 4

по теме «Расчет осадки ленточного фундамента»

Постановка задачи: определить конечную осадку ленточного фундамента методом послойного суммирования.

Алгоритм выполнения задания:

- Определение напряжений от собственного веса грунта.

- Расчет дополнительных напряжений от действия внешних нагрузок.

- Определение конечной осадки фундамента методом послойного суммирования.

Примеры решения задачи:

Исходные данные:

грунты оснований: 1 слой – почва, м;

2 слой – песок мелкий, м, кН/м3 МПа;

3 слой – глина пылеватая,  м, кН/м3 МПа;

ширина подошвы фундамента  м;

глубина заложения подошвы фундамента м;

среднее давление под подошвой кПа;

грунтовые воды на глубине 4,2 м.

1. Вертикальное напряжение от веса грунта на уровне

подошвы фундамента кПа;

подземных вод кПа;

подошвы 2 слоя кПа;

кровли 3 слоя кПа;

подошвы 3 слоя кПа.

2. Принимаем толщину элементарного слоя

м.

3. Дополнительное давление под подошвой фундамента

кПа.

Расчет осадки приведен в форме таблицы, где коэффициент α определяется по табл. 5.8 СП 22.13330.2011 «Основания и фундаменты».

Таблица 1 – Расчет осадки сборно-монолитного фундамента

| Толщина слоя, м | Расстояние от подошвы до слоя R | ζ = | α | Давление на слой σzp= α‧Pа, кПа | Среднее давление σzр,i, кПа | Еi, кПа | Осадка элементарного слоя, мм Si=β |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 213,8 |  | 28 ‧ 103 |  |
| 0,92 | 0,92 | 0,80 | 0,871 | 188,4 | 201,1 |  | 5,29 |
| 0,92 | 1,84 | 1,60 | 0,642 | 137,3 | 162,9 |  | 4,28 |
| 0,92 | 2,76 | 2,40 | 0,477 | 102,0 | 119,7 |  | 3,15 |
| 0,92 | 3,68 | 3,20 | 0,374 | 80,0 | 91,0 |  | 2,39 |
| 0,42 | 4,10 | 3,57 | 0,340 | 72,7 | 76,4 |  | 1,09 |
| 0,50 | 4,60 | 4,00 | 0,306 | 65,4 | 69,1 | 27 ‧ 103 | 1,02 |
| 0,92 | 5,52 | 4,80 | 0,258 | 55,2 | 60,3 |  | 1,64 |
| 0,92 | 6,44 | 5,60 | 0,223 | 47,7 | 51,5 |  | 1,40 |
| 0,92 | 7,36 | 6,40 | 0,196 | 41,9 | 44,8 |  | 1,22 |
| 0,92 | 8,28 | 7,20 | 0,175 | 37,4 | 39,7 |  | 1,08 |
| 0,92 | 9,20 | 8,00 | 0,158 | 33,8 | 35,6 |  | 0,97 |
| 0,92 | 10,12 | 8,80 | 0,143 | 30,6 | 32,2 |  | ΣSi = 23,53 |
| 0,92 | 11,04 | 9,60 | 0,132 | 28,2 |  |  |  |

ΣSi = 23,5‧10-3м = 23,5 мм									 	S = ΣSi < Su = 100 мм

Масштаб: размеров - 1 см = 1 м; давлений  -  1 см = 50 кПа.

Рис. 1. Расчетная схема осадки ленточного фундамента

Практическое занятие 5

по теме «Проектирование столбчатых фундаментов»

Постановка задачи: разработать конструкцию столбчатого фундамента.

Алгоритм выполнения задания:

- Определение размера подошвы столбчатого фундамента.

- Конструирование столбчатого фундамента.

Примеры решения задачи:

1. Определение размера подошвы столбчатого фундамента

Грунт несущего слоя – песок мелкий, средней плотности с удельным весом  = 18,7 кН/м3 и коэффициентом пористости е = 0,778.

Условное расчетное сопротивление основания, сложенного песком, Rо = 0,2 МПа.

Глубина заложения подошвы фундамента от планировочной поверхности площадки с учетом глубины подвала db,  толщины пола подвала hрр  и высоты столбчатого фундамента hf  определяется как d = db + hрр + hf   м.

Высота фундамента hf, определяется глубиной стакана hs равной (1…1,5)hк, толщиной днища стакана, определяемой из условия продавливания  и принимаемой не менее 200 мм и фундаментной плиты, состоящей из одной, двух или трех  ступеней  высотой не более 0,5 м.

При hк = 400 мм принимаем  hs = 0,6 м, толщина подстаканника 0,3 м, фундаментную плиту из двух ступеней по 0,5 м каждая.

hf  = 0,6 +0,3 +1,0 = 1,9 м.

Следовательно, глубина заложения подошвы фундамента

d = db + hрр + hf  = 1,0 + 0,15 + 1,9 = 3,05м.

Предварительная площадь подошвы фундамента

A = N / (R - md) = 2,160/ (0,20 – 0,02  3,05) = 16,00 м2;

Размеры фундамента  A = b  ℓ = 4  4 = 16,0 м2.

Расчетное сопротивление грунта основания при  b  = 4 м.

Принимаем  R = 400 кПа.

Площадь подошвы фундамента

A = N / (R - md) = 2,160/ (0,40 – 0,02  3,05) = 6,37 м2;

Принимаем монолитную плиту A = b  ℓ = 2,53  2,53 = 6,36 м2.

4 – 2,53 = 1,47, что больше 10%.

Расчетное сопротивление грунта основания

R = 1,565 ∙ (18,02 ∙ 2,53 + 195,321) = 377,0 кПа.

A = N / (R - md) = 2,160/ (0,377 – 0,02  3,05) = 6,82 м2;

A = b  ℓ = 2,6  2,6 = 6,76 м2.

2,6 – 2,53 = 0,07, что менее 10%

Расчетное сопротивление грунта основания

R = 1,565 ∙ (18,02 ∙ 2,6 + 195,321) = 379,0 кПа.

Вес фундаментной плиты

Gf  = Ahp  = (6,76+3,24) ∙ 0,5∙ 0,024 = 0,12 мН.

Вес стакана под колонну

Gs = 1,0  1,0  0,9  0,024 = 0,021 мН

Вес грунта на обрезах фундамента

Gq1 = (A - As) hq q = (6,76 – 1,0)  0,9  0,018 = 0,093 мН.

Gq2 = (A – A1) hq q = (6,76 – 3,24)  0,5  0,018 = 0,031 мН.

Gq = 0,093 + 0,031=0,124 мН.

Среднее давление под подошвой фундамента

Р = 357 кПа < R = 379 кПа – условие удовлетворяется. Превышение расчетного сопротивления составляет 5,8% < 10%, следовательно, фундамент запроектирован рационально.

Окончательно принимаем для фундамента под колонну монолитную плиту размером 2,6 х 2,6 м с высотой hп  = 0,5 м.

Расчетная нагрузка на уровне пола подвала составляет N = 2,490 мН.

От веса фундамента   Gf = 1,1∙(0,12+0,021) = 0,160 мН,

От грунта на уступах фундамента  Gq = 1,15 ∙ 0,124 = 0,143 мН.

Давление под подошвой фундамента от действия расчетных нагрузок

.

2. Конструирование столбчатого фундамента

Конструирование жесткого столбчатого фундамента производится  на основании результатов расчёта с соблюдением нормативных требований.

Схема монолитного железобетонного столбчатого жесткого фундамента стаканного типа приведена на рис. 1.

Рис. 1. Схема монолитного железобетонного столбчатого жёсткого фундамента стаканного типа

Практическое занятие 6

по теме «Расчет осадки столбчатого фундамента методом эквивалентного слоя»

Постановка задачи: определить конечную осадку столбчатого фундамента методом эквивалентного слоя.

Алгоритм выполнения задания:

- Расчет напряжений от природного давления грунтов.

- Определение дополнительных напряжений от действия внешних нагрузок.

- Расчет конечной осадки фундамента методом эквивалентного слоя.

Примеры решения задачи:

Определить методом эквивалентного слоя осадку столбчатого фундамента, рассчитанного в п.п. 6.1 и 6.2,

Р о   =   Р  -  d  =  433 - 18.7   3.05 =375 кПа,

b = 2,6 м,

Грунтовые условия – по заданию.

II слой – песок мелкий, средней плотности с коэффициентом Пуассона ν = 0,2.

При глубине заложения фундамента 3,05 м

h = 5,5 – 3,05 = 2,45 м

Определяем коэффициент эквивалентного слоя Аωm=1,01 (табл. 3, 4 учебно-методического пособия «Расчет и проектирование фундаментов»).

Толщина эквивалентного слоя  hэ= Аωmb=1,01·2,6=2,63 м.

Мощность сжимаемой толщи  Нс=2 hэ=2·2,63=5,26 м.

При глубине заложения подошвы фундамента d = 3,05 м в сжимаемую толщу входит II  и  III  слои грунтов с модулями деформаций ЕII  = 28 МПа,  EIII = 27 МПа.

Рис. 1. Расчётная схема осадки фундамента методом эквивалентного слоя

Относительные коэффициенты сжимаемости для:

- второго слоя при νII  = 0,2; ;

mυII  = βII / EII =0,9/28  =  0,032 МПа-1 ;

- третьего слоя (глина пылеватая, комковая, полутвердая)

νIII = 0,12; ;

mυIII =βIII / EIII =0,96/27 = 0,035 мПа-1 ;

- средний относительный коэффициент сжимаемости

Конечная осадка фундамента

=375·2,63·3,5·10-5 = 0,0325м = 3,25 см

Проверка условия

S = 3,25 см < S u =10 см – условие удовлетворяется.

Практическое занятие 7

по теме «Определение конечных осадок отдельных фундаментов с учетом их взаимного влияния»

Постановка задачи: определить полную осадку фундаментов с учетом их взаимного влияния.

Алгоритм выполнения задания:

- Расчет собственной осадки фундамента методом эквивалентного слоя.

- Определение дополнительной осадки фундамента методом угловых точек от загружения соседнего.

- Полная осадка фундаментов с учетом их взаимного влияния.

Примеры решения задачи:

Исходные данные:

1. Фундаменты сборные железобетонные под колонны квадратной формы размером 2,1х2,1 м; глубина заложения подошвы d = 19 м.

2. Дополнительное давление по подошвам фундаментов po = 289 кПа.

3. Грунт основания – мощный слой песка (v = 0,2), относительный коэффициент сжимаемости mv = 4,8*10-5 кПа.

Определить осадку фундаментов с учетом их взаимного влияния согласно расчетной схеме на рис. 1.

Мощность эквивалентного слоя по формуле hэ=Aωmb=1,01∙2,1=2,12 м,

где: Aωmb=1,01 при v = 0,2, n = l/b = 1 по таблице 4.

Собственная осадка фундамента по формуле

Ss=hэmvp0=2,12∙4,8∙10-5∙289=0,029 м=2,9 см.

Дополнительная осадка фундамента Sд от загружения соседнего определяется по методу угловых точек. Центральная точка F рассматриваемого фундамента 2 является угловой для прямоугольников загрузки ACFD-I и ACFD-II, прямоугольник BCFE загружен фиктивно.

Рис. 1. Расчетная схема к определению осадки фундаментов с учетом их взаимного влияния

Дополнительная осадка в точке F фундамента 2 от загружения фундамента 1.

Sд=2SFI-SFII=2hэсI-hэсIImvp0=21,09-0,84,8∙10-5∙289=694∙10-5=0,7 см.

где: SFI и SFII – соответственно осадки угловой точки F прямоугольников I и II.

Для прямоугольников I: n = l/b = 4,05/1,05 = 3,9; коэффициент эквивалентного слоя  для угловой точки при v = 0,2 по табл. 4 по формуле

Aωс=0,5Аω0=0,5∙2,078=1,039.

Мощность эквивалентного слоя

hэсI=Aωсb=1,039∙1,05=1,09 м.

Для прямоугольников II: n = l/b = 1,95/1,05 = 1,9;

Aωс=0,5Аω0=0,5∙1,6=0,8;

hэсII=Aωсb=0,8∙1,05=0,84 м.

Полная осадка фундаментов под колонны с учетом их взаимного влияния

S = SS + Sд = 2,9 + 0,7 = 3,6 см.

Практическое занятие 8

по теме «Проектирование котлованов зданий»

Постановка задачи: разработать рабочие чертежи котлована здания.

Алгоритм выполнения задания:

- Определение размеров котлована здания.

- Разработка рабочих чертежей котлована здания.

Примеры решения задачи:

Исходные данные:

1. Размеры здания в плане LхB = 40х15 м.

2. Глубина заложения подошвы фундамента d = 3,0 м.

3. Грунт основания тугопластичный суглинок.

4. Ширина сборного ленточного фундамента b = 2,4.

Требуется разработать рабочие чертежи котлована здания.

Ширина прохода между основанием откоса и фундаментом a принимается 0,8 м.

Размеры дна котлована в плане:

- длина

Lд = L + 2(a+b/2) = 42 + 2(0,8 + 1,2) = 46 м;

- ширина

Bд = B + 2(a+b/2) = 15 + 2(0,8 + 1,2) = 19 м;

Глубина котлована в точках 1, 2, 3, 4:

h1 = 99,90 - 97,25 = 2,65 м;

h2 = 99,97 - 97,25 = 2,65 м;

h3 = 100,85 - 97,25 = 2,65 м;

h4 = 100,77 - 97,25 = 2,65 м.

Размеры котлована поверху:

- длина по оси А

LvА = Ld + Z1 + Z4 = 46 + 1,32 + 1,76 = 49,08 м.

где: заложения Z определяются по крутизне естественного откоса h/Z = 1/0,5 по табл. 5 учебно-методического пособия «Расчет и проектирование фундаментов»:

Z1 = 0,5h1 = 0,5 · 2,65 = 1,32 м;

Z2 = 0,5h2 = 0,5 · 2,72 = 1,36 м;

Z3 = 0,5h3 = 0,5 · 3,6 = 1,80 м;

Z4 = 0,5h4 = 0,5 · 3,52 = 1,76 м;

- длина по оси Г

LvГ = Ld + Z2 + Z3 = 46 + 1,36 + 1,8 = 49,16 м.

- ширина по оси 1

Вv1 = Вd + Z1 + Z2 = 19 + 1,32 + 1,36 = 21,68 м.

- ширина по оси 8

Вv8 = Вd + Z3 + Z4 = 19 + 1,80 + 1,76 = 22,56 м.

Рабочие чертежи плана и разреза котлована показаны на рис. 1.

Рис. 1. Оформление рабочего чертежа котлована