Электроника и электрооборудование автомобилей.  Контрольная работа

Индивидуальное задание №1.Выбор стартера и определение емкости аккумуляторной батареи для заданных условий пуска двигателя

Целью задачи является выбор стартера по рассчитанным показателям с определением емкости аккумуляторной батареи, исходя из заданных характеристик однократной попытки пуска двигателя. При решении задачи производится расчетное определение вращающего момента, мощности, минимальной частоты вращения якоря стартерного электродвигателя и в соответствии с полученными значениями подбор стартера по номенклатуре выпускаемых конструкций.

В качестве исходных данных для решения задачи задаются: тип двигателя и температура пуска.

Дано:

Модель двигателя КамАЗ – 7403.10  ;

Температура пуска:                 - 12ᵒС  ;

Решение:

1.1. Определение момента сопротивления двигателя прокручиванию

Момент сопротивления двигателя прокручиванию МДВ определяется по следующей формуле:

МДВ = K∙A∙νC∙nd ,  Н∙м;
К= 2,3∙10-4 ;        для дизельных двигателей;

с = 0,356 ;     d = 0,49 ;       для дизельных двигателей;

Тип масла для двигателя  КамАЗ – 7403.10 принимаем 15w30 (как наиболее распространенный). По графику 3.1 при температуре пуска «- 12ᵒС» находим вязкость масла v= 1300 сCm  .

По графику 3.2. находим минимальную частоту вращения коленчатого

вала двигателя для заданных условий пуска n=105 мин-1 .

Из табл. 1.2. выписываем параметры двигателя  КамАЗ – 7403.10 :

Число цилиндров     zЦ = 8 ;

Диаметр цилиндра,,  dЦ =  12.0     см;

Высота рабочей поверхности поршня     hП = 11.5 см ;

Ход поршня, см    SП =  12.0 см  ;

Число шатунных шеек    zш =    4  ;

Число коренных шеек   zk =      5   ;

Диаметр шатунной шейки, см   dш =  8.0  см  ;

Диаметр коренной шейки, см   dk  =  9.5   см;

Длина шатунной шейки, см  lш =  6.7  см ;

Длина коренной шейки, см lk  = 3.4  см ;

Определим коэффициент А :

А= 8∙12∙11,5∙12  + 4∙π∙82∙6,7/2   + 5∙π∙9,52∙3,4/2   +0,05∙π∙12∙11,5∙( 9,5+8) =18729 см3 ;

Момент сопротивления двигателя
МДВ = K∙A∙νC∙nd = 2,3∙10-4 ∙18729∙ 13000,356∙1050,49 = 541 Н∙м;

По найденному значению момента сопротивления двигателя

определим вращающий момент стартера

МСТ= МДВ/(iC∙η);

iC -  передаточное число привода стартера для дизельных двигателей

= 10 ... 13;

η- КПД зубчатой передачи, для всех случаев = 0.8 ... 0.85.

МСТ= МДВ/(iC∙η) =541/(12∙0,83) = 54,1 Н∙м;

Минимальная частота вращения якоря стартерного электродвигателя nсm,

соответствующая минимальной пусковой частоте вращения коленчатого вала двигателя для заданных условий пуска, определяется по формуле

nсm = n∙ iс= 105∙12 = 1260 мин-1 ;

По данным табл. 3.3 выбирается стартер СТ 103

максимальная мощность Pсm = 7,8 кВт = 7,8∙103   Вт ;

напряжение на коллекторе в режиме максимальной мощности UР = 21 В;

определим емкость аккумуляторной батареи

С = 368∙ Pсm/ UР =368∙7,8∙103 / 21 = 137∙103 А∙ч ;

Индивидуальное задание №2. Расчет скоростной характеристики батарейной системы зажигания

Целью решения данной задачи является определение зависимости тока разрыва первичной цепи и максимального вторичного напряжения батарейной системы зажигания с накоплением заряда в индуктивности от частоты вращения коленчатого вала двигателя.

Рабочий процесс системы зажигания указанного типа осуществляется по следующей схеме:

Функциональная схема системы батарейного зажигания:

Б – аккумуляторная батарея; Вз - включатель зажигания; RВ - вариаторный резистор; КЗ - катушка зажигания;  Rбэ - базово-эмиттерный резистор;                    VТ - выходной транзистор;  Д- датчик момента искрообразования;  Р – разрядник.

Электропитание системы зажигания осуществляется от аккумуляторной батареи Б с напряжением Uб.   Первичный ток I1 от аккумуляторной батареи проходит по цепи через включатель зажигания ВЗ, вариаторный резистор RВ, первичную обмотку ω1 катушки зажигания и поступает к эмиттеру выходного транзистора VТ. В зависимости от управляющего электрического сигнала датчика момента искрообразования, усиленного и приведенного к требуемой форме блоком усиления, выходной транзистор VТ может быть открыт или закрыт. При открытом его состоянии первичная цепь замыкается, и в первичной обмотке катушки зажигания происходит накопление энергии. При переходе транзистора VТ в закрытое состояние, первичная цепь размыкается, и в катушке зажигания происходит переток накопленной энергии из первичной цепи во вторичную с последующей ее реализацией в виде электрического разряда.

Исходные данные для расчета:

U1 = 10,6 В;  напряжение, подаваемое на первичную обмотку катушки зажигания;

R1 = 2,2 Ом;   сопротивление первичной цепи, Ом ;

τз = 0,23;  относительное время замкнутого состояния первичной цепи ;

L1 = 3,4∙10-3 Гн;   индуктивность первичной обмотки катушки зажигания, Гн;

n  -  частота вращения коленчатого вала двигателя, мин ;

zц = 6 ;    число цилиндров двигателя

η = 0,87;  КПД, учитывающий падение вторичного напряжения вследствие потерь при передаче энергии в катушке зажигания;

w1= 230; число витков провода в первичной обмотке катушки зажигания;

w2 = 27∙103 ; число витков провода во вторичной обмотке катушки зажигания;

C1 = 0,35∙10-6 Ф ;- емкость первичной цепи системы зажигания;

C2 =  22∙10-6 Ф ;- емкость вторичной цепи системы зажигания;

КТ – коэффициент трансформации катушки зажигания (КТ = w2 /w1).

Решение:

Коэффициент трансформации катушки зажигания

КТ = w2 /w1=27∙103/230= 117,4 ;

Ток разрыва первичной цепи при этом определяется по формуле:

Подставим значения:

Iр = (10,6/2,2)∙(1 – exp(-2,2∙0,23∙120/ 3,4∙6∙10-3∙n))=4,8∙(1– exp(-2976/n));

Максимальное вторичное напряжение системы зажигания определяется по формуле

Подставим значения:

U2 = Iр∙ 117,4 ∙ 0,87∙√(3,4∙10-3/(0,35∙10-6+22∙10-6 ∙ 117,42))= 10,85∙Iр ;

Результаты расчетов сведем в таблицу, на основании которой строится график зависимости тока разрыва первичной цепи и максимального вторичного напряжения от частоты вращения коленчатого вала двигателя.

| Частота вращения коленчатого вала n, мин-1 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ток разрыва первичной цепи IP , А | 4,79 | 4,56 | 4,14 | 3,7 | 3,36 | 2,77 | 2,75 | 2,5 | 2,3 | 2,16 |
| Максимальное вторичное напряжение U2, кВ | 52 | 49,5 | 45 | 40,1 | 36,5 | 30 | 29,8 | 27 | 25 | 23,5 |

Вопрос: Объяснить причины снижения величин тока разрыва первичной цепи Iр и максимального вторичного напряжения U2m при увеличении частоты вращения n коленчатого вала двигателя.

Ответ: С увеличением частоты вращения коленчатого вала двигателя уменьшается время замкнутого состояния контактов прерывателя, следовательно,   уменьшаются сила тока разрыва и напряжение во вторичной цепи.