Практическая работа №2

Проектирование монолитного цилиндрического подземного колодца

Сформировать объемную расчетную модель монолитного цилиндрического колодца, выполнить статический расчет и подобать арматуру стен, днища и покрытия колодца. Привести схемы армирования в поперечных сечениях конструктивных элементов монолитного цилиндрического подземного колодца

Исходные данные для проектирования

Таблица геометрических размеров цилиндрического подземного колодца

| № п/п | Вид грунта | Размеры резервуара |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | D, м | высота колодца Н (перекрытие - 0,35Н от днища), м |
| 2 | супесь | 12,1 | 6,8 |

Высота поперечного сечения элементов резервуара:

Стены - 500 мм.

Днище - 500 мм

Перегородка - 250 мм

перекрытия - 200 мм

Значение нагрузок, передаваемых на стены цилиндрического подземного колодца от надземного сооружения

| Обозначение нагрузок на схеме | q ст, кН/м | Р1, кН | Р2, кН | Р3, кН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Значения | 219,6 | 564,4 | 753 | 379 |

Характеристики грунта взять по таблицам в соответствии с видом грунта представлены в табл. .

Таблица - Определение коэффициентов С1 и С2

| Вид грунта | Коэффициент упругого основания(на сжатие) | Коэффициент упругого основания (на сдвиг) | Коэффицие нт поперечно й деформаци и | Модуль упругос ти, МПа | Расчетное сопротивл ение грунта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С1, кН/м3 | С2, кН/м | v | Е, МПа | R, МПа |
| Пески и супеси | 3х104 | С 2 = С1х Нс2(1 - 2v2)/( 6(1 + 2v) ) =3*х104*5,22*(1-2*0,32)/(6*(1+2*0,32)) = 9,40 х104 | 0,30 | 20 | 0,3 |

Нс = 5,2 м - средняя глубина сжимаемой толщи при ширине фундамента b=12,1 м.

Нагрузки на стены заглубленного колодца определить по формулам:

активное давление грунта:

qn = Yгp *Нст *tg (45°- ф /2)

где ф=300,

YГp=18 кН/м3

qn = 18*6,8* tg (45°- 30 /2) = 70,67 кН/м2 = 7,2 т/м2

Нпр =р/угр= 10/18= 0,56 м,

где р=10 кН/м2

qпр = Yгр * Нпр * tg2 (45 °- ф /2) = 18*0,56* tg2 (45 °- 30 /2) = 3,33 кН/м2= 0,3 т/м2

гидростатическое давление воды

qw = Yw * Нст

где Yw= 10 кН/м3- объемный вес воды

qw =

Схема к определению бокового давления грунта

Схема колодца с нагрузками

5

Произведем расчет сегмента резервуара.

Этап 1. Создание новой задачи

Для создания новой задачи выполните пункт меню Файл → Новый .

В появившемся диалоговом окне Признак схемы (рис.6.1) задайте следующие параметры:

- имя создаваемой задачи – Пример6 (шифр задачи по умолчанию совпадает с именем задачи);

- признак схемы – 5 – Шесть степеней свободы в узле.

После этого щелкните по кнопке Подтвердить.

Этап 2. Создание геометрической схемы резервуара

Этап 3. Назначение локальной системы координат узлам расчетной схемы

Этап 4. Задание жесткостных параметров элементам резервуара

Этап 5. Задание граничных условий

Поскольку узлам расчетной схемы назначена локальная система координат, то налагаемые граничные условия будут соответствовать этой системе координат.

Выполните пункт меню Схема → Связи .

В диалоговом окне Связи в узлах, с помощью установки флажков, укажите направления, по которым запрещены перемещения узлов: Y, UX и UZ (эти направления соответствуют связям симметрии на плоскости отсечения).

После этого щелкните по кнопке – Применить.

Выполните пункт меню Вид → Поворот → Положительный поворот вокруг Z (кнопки , а затем на панели инструментов). Поворачивайте схему до тех пор, пока не будут отчетливо видны узлы стыковки днища со стенкой.

Выполните пункты меню Выбор → Отметка узлов  и Выбор → Полигональная отметка .

С помощью левой клавиши мыши задайте замкнутый контур вокруг узлов стыковки днища со стенкой (также узлы стыковки днища со стенкой можно просто указать на схеме с помощью курсора).

В диалоговом окне Связи в узлах установите флажок по направлению Z.

Щелкните по кнопке – Применить.

Задаем параметры упругого основания:

Этап 6. Задание нагрузок

Этап 7. Статический расчет резервуара

Запустите задачу на расчет с помощью меню Режим → Выполнить расчет.

Этап 8. Просмотр и анализ результатов расчета

После расчета задачи, переход в режим результатов расчета осуществляется с помощью меню Режим → Результаты расчета.

В режиме просмотра результатов расчета по умолчанию расчетная схема отображается с учетом перемещений узлов.

Вывод изополей деформаций по направлению локальной оси X на деформированной стенке резервуара

Выполнив пункт меню Выбор → Отметка блока , укажите на любой узел или элемент днища.

Выполните пункт меню Вид → Инверсная фрагментация (на экране остаются только невыделенные узлы и элементы).

С помощью меню Деформации → В локальной системе → Изополя перемещений → Изополя перемещений по X выведите на экран изополя перемещений по направлению локальной оси X.

Переключите схему в проекцию на плоскость YOZ (рис.6.13) с помощью меню Вид → Проекция на плоскость YOZ .

Рис.6.13. Изополя перемещений по направлению локальной оси X в элементах стенки резервуара

Для восстановления первоначального вида схемы, выполните пункт меню Вид → Восстановление конструкции.

Вывод изополей вертикальных перемещений днища на деформированной схеме

Выделите все узлы и элементы днища путем указания курсором на любой узел или элемент днища.

Для вывода на экран фрагмента расчетной схемы, выполните пункт меню Вид → Фрагментация.

С помощью меню Деформации → В глобальной системе → Изополя перемещений →  Изополя перемещений по Z , выведите на экран изополя перемещений по направлению глобальной оси Z.

Переключите схему в изометрическую проекцию (рис.6.14) с помощью меню Вид → Изометрия .

Рис.6.14. Изополя перемещений по направлению глобальной оси Z в элементах днища резервуара

Для восстановления первоначального вида схемы, выполните пункт меню Вид → Восстановление конструкции.

Для отображения схемы без учета перемещений узлов, выполните пункт меню Схема → Исходная схема.

Результаты армирования: