Министерство образования и науки Российской Федерации

Практическое задание №___

по учебному курсу «___________________________________»

Вариант ____ (при наличии)

| Студент | (И.О. Фамилия) |  |
| --- | --- | --- |
| Группа | (И.О. Фамилия) |  |
| Ассистент | (И.О. Фамилия) |  |
| Преподаватель | (И.О. Фамилия) |  |

Тольятти 20__

Задание 1

1. Записываются данные задания

Жесткая рама (рис. 1) закреплена в точке А шарнирно, а в точке D прикреплена к невесомому стержню под углом α = 80 (град). На раму действует пара сил с моментом M = 18 (кН*м); сила F = 17 (кН), приложенная в точке Е под углом β = 50 (град); распределенная нагрузка с интенсивностью q = 9 (кН/м) сверху колена /ЕD/ = 12 (м) (если П = 8...9). /АВ / =1 (м) /ВС/ = 2 (м) , /СЕ/ = Г + 2 (м). Определить реакции в точках А и D. Рисунок 1

2. Рисунок, на котором показаны все реакции

3. Распределенная нагрузка заменяется сосредоточенной силой

Q = q·¦ED¦ = 9·12 = 108 кН

4. Записываются уравнения равновесия

5. Решаются уравнения равновесия

6. Записывается ответ

ХА = 0,08 кН; YА = 58,67 кН; RD = 63,3 кН

Задание 2

1. Записываются данные задания

Две балки АВ и ВС (рис. 2) в вертикальной плоскости весом P1 = 11 (кН) и Р2 = 17 (кН) соответственно скреплены шарнирами А, В и С под углом α = 37 (град) к горизонту. Найти реакции, возникающие в шарнирах А, В и С, если на конструкцию действует пара сил с моментом М = 10 (кН*м); сосредоточенная сила F = 10 (кН), приложенная перпендикулярно балке /АВ/ = 10 (м); распределенная нагрузка с интенсивностью q = 9 (кН/м) вдоль балки ВС снизу. /ВС/ = 9 (м) Рисунок 2

2. Рисунок, на котором показаны все реакции на левой балке

3. Рисунок, на котором показаны все реакции на правой балке

4. Распределенная нагрузка заменяется сосредоточенной силой

Q = q·¦ВС¦ = 9·9 = 81 кН

5. Записываются уравнения равновесия для левой балки

(1) (2) (3)

6. Записываются уравнения равновесия для правой балки

(4) (5) (6)

7. Решаются уравнения равновесия

Подставляем числовые значения в уравнение (6) Подставим полученное выражение в уравнение (3)

8. Записывается ответ

ХА = -9895,95 кН; YА = 7356,16 кН; ХВ = 9888 кН; YВ = -7373,18 кН; ХС = 9823,28 кН; YС = -7307,42 кН.

Задание 3

1. Записываются данные задания

Коленчатый вал весом P = 12 (кН) с центром масс в точке С закреплен в подшипниках А и О. Колена вала расположены во взаимно перпендикулярных плоскостях. Силы F1 = F2 = 72 (кН) приложены в серединах колен соответственно в точках Т и W, направлены под углами α =110 (град) к плоскости xOy и β = 80 (град) к вертикальной плоскости yOz. Найти реакции в опорах А и О, а также силу F3, которая параллельна плоскости xOz и приложена в W, если угол наклона силы F3 к прямой параллельной оси OZ равен χ = 45 (град) и ¦OO1¦ =¦ АА2¦ = ¦DH¦ = ¦BE¦ = 0,2 (м); ¦OC¦ = 0,5 (м); ¦OA¦ = 1 (м); ¦O1L¦ = ¦LD¦ = ¦HS¦ = ¦EN¦ = ¦BK¦ = ¦KA1¦ = 0,05 (м).

2. Рисунок, на котором показаны все реакции

3. Записываются уравнения равновесия

4. Решаются уравнения равновесия

5. Записывается ответ ХО = -85,95 кН; YО = -141,84 кН; ZО = -16,85 кН; ХА = -54,66 кН; ZА = 205,08 кН; F3 = 200,62 кН

Задание 4

1. Записываются данные задания

Точка М движется в плоскости хОу. Уравнения движения точки: (см). Найти уравнение траектории точки у = f(x); построить эту траекторию; для момента времени t = 9 (с) определить и показать на рисунке положение точки; ее скорость; касательное, нормальное и полное ускорения, а также радиус кривизны траектории.

2. Находится уравнение траектории

- траектория эллипс.

3. Находятся все скорости При t = 9 с

4. Находятся все ускорения

При t = 9 с Касательное ускорение Нормальное ускорение Радиус кривизны траектории

5. На рисунке показываются: траектория, векторы всех скоростей и ускорений

6. Записывается ответ

V = 4,71 м/с; а = 0,27 м/с; аτ = 0; аn = 0,27 м/с; ρ = 82,16 м.

Задание 5

1. Записываются данные задания

Определить скорости и ускорения всех точек механизма (рис. 4), а также угловые скорости и угловые ускорения вращающихся тел при t = 8 (с), если известны радиусы: (шкив 2 в центре) r2 = 0,2 (м), R2 = 0,4 (м), (шкив 4 слева) r4 = 0,3 (м), R4 = 0,5 (м), (шкив 3 справа) R3 = 0,6 (м). Еще известно, что VН = t3 – 9t2 – 9 (м/с).

2. Находятся все скорости

3. Находятся все ускорения

4. На рисунке показываются векторы всех скоростей и ускорений

5. Записывается ответ

VA = 21,9 м/с; VВ = 21,9 м/с; VС = 36,5 м/с; VD = 36,5 м/с; VЕ = 73 м/с; VН = 73 м/с; ω2 = 182,5 рад/с; ω3 = 182,5 рад/с; ω4 = 73 рад/с; аA = 14,4 м/с2; аВ = 14,4 м/с2; аС = 24 м/с2; аD = 24 м/с2; аЕ = 48 м/с2; аН = 48 м/с2; ε2 = 120 рад/с2; ε3 = 120 рад/с2; ε4 = 48 рад/с2.

Задание 6

- Записываются данные задания

Круглая пластина (рис. 6) радиуса R = 0,9 (м) вращается вокруг неподвижной оси О по закону ψ= 8t2-9t (рад). По окружности пластины движется точка М. Закон ее относительного движения S = 9πt2. Определить абсолютную скорость и ускорение точки в момент времени 1 с.

2. Находится положение точки на траектории при 1 с.

3. Находятся все составляющие абсолютной скорости

4. На рисунке показываются все векторы скоростей

5. Находится абсолютная скорость

6. Находятся все составляющие абсолютного ускорения

7. На рисунке показываются все векторы ускорений

8. Находится абсолютное ускорение

9. Записывается ответ

Vабс = 69,32 м/с; аабс = 4353, 54 м/с2.