Министерство образования и науки Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Тольяттинский государственный университет»

Архитектурно-строительный институт

(институт)

Кафедра «Промышленное, гражданское строительство и городское хозяйство»

(кафедра)

Практическое задание

по учебному курсу «Основания и фундаменты 1»

Вариант 1

| Студент | (И.О. Фамилия) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Группа | (И.О. Фамилия) |  |  |
| Ассистент | (И.О. Фамилия) |  |  |
| Преподаватель | Борозенец Л.М. (И.О. Фамилия) |  |  |

Тольятти 2019г.

Вариант ‏ㅤ №  ‏ㅤ1

Произвести вариантное проектирование столбчатых и ленточных фундаментов мелкого заложения под колонны среднего ряда и под наружные стены административно-бытового корпуса с размерами в плане 36х18 м, при следующих исходных данных с решением задач практических занятий.

1. Район строительства – Волгоград;

2. Нормативная нагрузка на фундамент:

- ленточный фундамент – 500 кНм;

- столбчатый фундамент – 2500 кНм;

- свайный ленточный фундамент –500 кНм;

- кустовой свайный фундамент – 2500 кНм;

3. Глубина подвала – 0,7 м;

4. Толщина стен – 0,51 м;

5. Расчетная среднесуточная температура в помещениях первого этажа  – 15°С

6. Вариант плана строительной площадки № 1 М1:1000, см. приложение 3

7. Грунтовые условия строительной площадки №1, вариант № 1 принимается по табл. 3, см. приложение 1.

| № №варианта | № слоя | Грунт* | Глубина от поверхности, м |  |  | Расчетные значения характеристик с доверительной вероятностью а – 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Слоев грунта |  | Грунтовых вод | γ, кН/м3 | γs, кН/м3 | ω | ωр | ωL | φ° | с, кПа | Е, МПа | υ |
|  |  |  | от | до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0,8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2 | 2 | 0,8 | 5,3 |  | 17,1 | 27,3 | 0,29 | 0,2 | 0,36 | 16 | 18 | 25 | 0,15 |
|  | 3 | 3 | 5,3 | 12,5 |  | 18,7 | 26,6 | 0,25 | - | - | 29 | 0 | 28 | 0,22 |

Грунты:

1 – почва каштановая, суглинистая;

2 – суглинок пылеватый, тяжелый полутвердый;

3 – песок мелкий, средней плотности.

8. План фундаментов М1:300

Высота этажа – 3 м

Количество этажей – 5

Высота подвала – 2,1 м

Размеры здания – 36х18 м

Составил: ‏ㅤ к.т.н., ‏ㅤ доцент_________		Борозенец ‏ㅤ Л.М.

Практическое занятие 1

по теме «Посадка здания на местности»

Постановка задачи: выполнить проектную посадку здания на местности.

Алгоритм выполнения задания:

- Привязка здания на местности.

- Изучение рельефа местности и выполнение геологического профиля в разрезе по створу скважин.

- Дополнительные расчетные сведения о грунтах основания.

- Общая оценка строительной площадки.

1. ‏ㅤ Привязка ‏ㅤ здания ‏ㅤ и ‏ㅤ оценка ‏ㅤ рельефа

Главный фасад здания размещается по линии застройки с привязкой углов к строительной геодезической сети разбивочного плана. М 1:500

(рис. 1)

Рисунок 1 - План строительной площадки

Высотная привязка осуществляется из условий нулевого баланса земляных работ при планировке территории строительной площадки

hpl=i=1nhin=75,99+75,77+75,82+75,684=75,82 м

где: hi – высотные отметки поверхности рельефа для углов здания,

n – количество углов здания в плане.

Величина максимального уклона местности:

imax=∆hlmin=0,2538=0,00658=6,6‰,

где: ∆h – превышение отметок горизонталей, м;

lmin – минимальное расстояние между горизонталями, м.

Вывод: естественный рельеф местности пригоден для организации строительства с незначительной планировкой.

2. Изучение рельефа местности и выполнение геологического профиля в разрезе по створу скважин

Геологический профиль основания оформляется по створу скважин №1

и №2.

Рис. 2. Геолого-литологический разрез по створу скважины 1-2

Условные обозначения:

3. Дополнительные расчетные сведения о грунтах основания

1 Слой. Почва каштановая, суглинистая - не рассматривается.

2 ‏ㅤ Слой.  ‏ㅤсуглинок пылеватый, тяжелый полутвердый

Объемный вес сухого грунта:

γd=γ1+ω=17,11+0,29=13,26кНм3

Коэффициент пористости:

е=γs-γdγd=27,3-13,2613,26=1,06.

Число пластичности:

Ip=ωL-ωp=0,36-0,2=0,16.

Согласно ГОСТ 25100-2011– суглинок тяжелый.

Показатель консистенции грунта:

IL=ω-ωpIp=0,29-0,20,16=0,56.

Суглинок - мягкопластичный

Коэффициент относительной сжимаемости:

ν = 0,15;         βII=1-2∙v21-v=1-2∙0,1521-0,15=0,947
mυII  ‏ㅤ =βII  ‏ㅤ   ‏ㅤ /  ‏ㅤ E  ‏ㅤ   ‏ㅤ = ‏ㅤ 0,947/25= ‏ㅤ 0,038 ‏ㅤ МПа-1  ‏ㅤ ;

Суглинок малосжимаем.

Расчетное сопротивление:  - не нормируется для е = 1,06 – по приложению В СП 22.13330.2011 «Основания и фундаменты».

Слой 3. песок мелкий, средней плотности.

Удельный вес сухого грунта:

γd=γ1+ω=18,71+0,25=14,96кНм3.

Коэффициент пористости:

е=γs-γdγd=26,6-14,9614,96=0,778

Согласно ГОСТ 25100-2011 - песок рыхлый.

Степень влажности:

Sr=γs∙ωγω∙e=26,6∙0,2510∙0,778=0,85

где: γω- удельный вес воды, кН/м3.

Вывод: т.к. S r >0,8 , то согласно ГОСТ 25100-2011- песок водонасыщенный.

Относительный коэффициент сжимаемости:

ν = 0,22;         βII=1-2∙v21-v=1-2∙0,2221-0,22=0,876
mυII  ‏ㅤ =βII  ‏ㅤ   ‏ㅤ /  ‏ㅤ E  ‏ㅤ   ‏ㅤ = ‏ㅤ 0,876/28= ‏ㅤ 0,031 ‏ㅤ МПа-1  ‏ㅤ ;

Песок малосжимаем.

Расчетное сопротивление: Rо  ‏ㅤ – ‏ㅤ не ‏ㅤ нормируется ‏ㅤ для ‏ㅤ рыхлых ‏ㅤ песков.

4. Общая ‏ㅤ оценка ‏ㅤ строительной ‏ㅤ площадки

Судя по плану горизонталей и геологическому профилю, площадка имеет спокойной рельеф (imax=6,6‰), подземные коммуникации и выработки отсутствуют, подземные воды на глубине 4 м от уровня планировки, грунты слоистые, с выдержанным залеганием пластов, малосжимаемы (mv<0,1 МПа-1), незначительно различаются по сжимаемости и могут служить естественным основанием здания, после проверки на прочность (R0 – не нормируется для слоев 2,3).

Практическое занятие 2

по теме «Определение глубины заложения фундаментов»

Постановка задачи: определить проектную глубину заложения подошвы фундамента.

Алгоритм выполнения задания:

- Глубина заложения по конструктивным требованиям.

- Глубина заложения по условиям промерзания.

- Выбор вариантов конструкций фундаментов.

1. Глубина заложения по конструктивным требованиям

По конструктивным требованиям глубина заложения ленточных фундаментов определяется по формуле:

d≥db+h+0,1

где - глубина подвала – расстояние от уровня планировки до пола подвала, м;

- высота фундаментной плиты (м).

0,1 – толщина пола (м).

Глубина подвала db= 0,7 м.

Принимаем конструктивно высоту фундаментной плиты h=0,3 м.

По конструктивным требованиям глубина заложения:

d≥db+h+0,1=0,7+0,3+0,1=1,1 м.

2. Глубина заложения по условиям промерзания

По условиям промерзания глубина заложения фундамента назначается с учетом района строительства, теплового режима здания и гидрогеологических условий строительной площадки, для чего определяется:

а) нормативная глубина сезонного промерзания грунта

,

где   - величина принимаемая равной:

- для суглинков и глин – 0,23м;

Значение  для грунтов неоднородного сложения определяется как средневзвешенное в пределах глубины промерзания.

Mt - безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе.

Mt = 6,9+6,5+0,3+4,4=18,1 (СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»).

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта из суглинка в районе г. Саратов составляет:

м,

б) расчетная глубина сезонного промерзания.

где:  - коэффициент, учитывающий влияние теплового режима здания, принимаемый для наружных фундаментов отапливаемых зданий с подвалом при расчетной среднесуточной температуре воздуха в помещении, примыкающем к наружным фундаментам 15°- 0,5;

м,

в) влияние вида грунта под подошвой фундамента и глубины расположения уровня подземных вод на глубину заложения фундамента принимаются [прил 2, табл 3, 1]

Глубина расположения уровня подземных вод м.

dƒ + 2 = 0,49 + 2 = 2,49 м;

dw > dƒ + 2м.

Согласно СП22.13330.2016 глубина заложения фундамента d не менее.

Принимаем наибольшее из вышеперечисленных значений м по конструктивным требованиям

3. Выбор  свайный вариантов конструкций  минимальное фундаментов

Для   вариантами   мелкого  со  или монолитной  , столбчатых   жёстких и  с  плитой и   фундаментов с   при однорядном и   сваи. Во   фундаментов   стеновые   марки  ФБС 24.5.6 [ 2,  10, 1]

Практическое занятие3

по теме «Проектирование ленточных фундаментов»

Постановка задачи: рассчитать и законструировать ленточный фундамент.

Алгоритм выполнения задания:

- Определение размеров подошвы фундамента.

- Конструирование ленточных фундаментов.

1. Определение  определены размеров подошвы  расчетное фундамента

Ориентировочно   подошвы   определяется по

b1=fnR0-γm∙d
где: fn-  нагрузка на 1 м.п. , ;

d - глубина   фундамента, м;

γm-   вес материала  и  на его ступенях ( 3);

R0-  сопротивление  под , служит для   размеров , кПа.

Так как для ИГЭ -2 R0 – не , то для первого   расчетное   для ширины b = 2 м. по

В  приняты:   по грунту γg = 1;

фундамента γ'II =17,1 кН/м3;(  , выше   вод)

для   подошвы   расчетное   веса  γII=17,1   кН/м3; (  подземных )

d1=hs+hcf∙γcfγII'=0,3+0,1∙2417,1=0,44 м;

-  суглинка [ 2,  6, 1]

- для для суглинка [ 2,  6, 1];

, так как прочностные   ( и ) определены   и заданы в  ;

для слоя  с  [ 2, табл 7, 1];

, т.к м;

для  № 2 (см.  условия);

по .

сопротивление  R под  фундамента:

3 -  расположения   заложения в

bI=500151,3-20∙1,1=3,87 м.

При м

b2=500163,9-20∙1,1=3,52 м.

м.

При м

b3=500161,6-20∙1,1=3,58 м.

м.

При м

b3=500162,0-20∙1,1=3,57 м.

Вывод:  .

Принимаем b=3,57 м.

2. Конструирование ленточных фундаментов

Так как максимальная   плиты для   3,2 м, то проверим ее .

сборный ,   из фундаментной  ФЛ 32.12  м и весом кН( . 1  13580-85 « е ленточных ») и  рядов с  блоков ФБС 24.5.6  м и  (по табл. 1, 2   «Блоки  для  подвалов»).

сборного   на рис. 4.

Расчетное   R под подошвой    м будет

нормативная   на 1м  от собственного   кН/м.

нагрузка на 1м  от  грунта,  на  плите: ,

где: м3.

давление под   составляет:

кПа.

не , значит в   условиях   ленточный  без  улучшения   нельзя.

+

4 -    расчетная    стены

фундамент

фундамент,  из  железобетонной   шириной м и  ),  рядов   блоков ФБС 24.5.6  м и

Нормативная  от  веса на 1м  : кН/м,

где: м2;

-   сечения  ;

- расчетная   ленточного ,  равной 1;

-  вес железобетона, 3.

нормативная  от  веса на 1м

.

Рисунок 6 -    сборно-монолитного

нормативная  от  грунта на 1м

кН/м,

где:
Vq=dbbf-b2+b1-h12lf=0,8∙3,6-0,52+2∙1,2∙0,3∙0,51,0=1,6 м3 
  под подошвой

кПа,

выполняется с   0,86% . так как при  м

Практическое занятие4

по теме «Расчет осадки ленточного фундамента»

Постановка задачи: определить конечную осадку ленточного фундамента методом послойного суммирования.

Алгоритм выполнения задания:

- Определение напряжений от собственного веса грунта.

- Расчет дополнительных напряжений от действия внешних нагрузок.

- Определение конечной осадки фундамента методом послойного суммирования.

Осадку фундамента  пределах определяют методом  расчетные послойного суммирования.

1.   от веса  на :

подошвы  ;

вод:

подошвы 2   кПа;

3 слоя

элементарного  м.

3.  давление под    .

Расчет   в форме , где   определяется по [ 2,  2, 1].

Таблица 1 -  сборно-монолитного

| слоя, м | от до слоя Ƶ | ζ = | α | на σzp= α‧Pɑ, кПа | Среднее σƶр,i, кПа | Еi, кПа | элементарного , мм Si=β |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 25 ‧103 |  |
| 1,4 | 1,4 | 0,78 | 0,8863 |  |  |  | 0,0059 |
| 1,3 | 2,7 | 1,50 |  |  | 107,6 |  |  |
| 1,3 | 4 | 2,22 |  | 69,87 | 81,2 |  |  |
| 1,4 | 5,4 | 3,00 |  | 53,64 | 61,8 | 28 ‧103 |  |
| 1,4 | 6,8 | 3,78 |  | 42,61 | 48,1 |  |  |
| 1,4 | 8,2 | 4,56 |  | 34,69 | 38,7 |  |  |
| 1,4 | 9,6 | 5,33 |  | 28,81 | 31,7 |  |  |
| 1,4 | 11 | 6,11 |  | 24,37 | 26,6 |  |  |

ΣSi = 22,0 мм< 100 мм	
S = ΣSi< Su = 100 мм

: размеров - 1 см = 1 м;   -  1 см = 50 кПа.

Рис. 7.  схема   фундамента

Практическое занятие 5

по теме «Проектирование столбчатых фундаментов»

Постановка задачи: разработать конструкцию столбчатого фундамента.

Алгоритм выполнения задания:

- Определение размера подошвы столбчатого фундамента.

- Конструирование столбчатого фундамента.

1. Определение  определить размеров подошвы  высота фундамента

Глубина   фундамента от   площадки с   подвала (db),    подвала (hрр)  и   фундамента (hf  )  как

d = db + hрр + hf   (м)

фундамента hf,   стакана (hs)   hк, толщиной  , определяемой из   и принимаемой не  200 мм и  плиты,  из , двух или   высотой не  0,5 метра.

При hк= 400 принимаем  hs = 0,6м,   0,3м, фундаментную  из  ступеней по 0,5м .

hf  = 0,6 +0,3 +1,0 = 1,9м

, глубина   фундамента

d = db + hрр + hf  = 0,7 + 0,1 + 1,9 = 2,7 м.

П  зложения по   d=2,7 м.

площадь

(предварительно, в  , эксперементально  R для b=3м. (A=9м2))

d1=hs+hcf∙γcfγII'=1,9+0,1∙2417,1=2,04 м;

A = N / (R - md) =  (231,2 – 20  2,7) = 14,1 м2;

A = b  ℓ = 3,76  3,76 = 14,14 м2.

грунта  при  b  = 3,76

Площадь

A = N / (R - md) = 2500/  20  2,7) = 13,7 м2;

монолитную           A = b  ℓ = 3,7  3,7 =  м2.

3,76 – 3.7 = 0,06, что меньше 10%

b=3,73 , А=13,69

2.Конструирование столбчатого  площадь фундамента

7 – схема   мелкого

сопротивление

Вес фундаментной

Gf  = Ahp  =  ∙ 0,45+(7,29+3,24)∙0,3) 24 =  кН.

Вес  под колонну

Gs = 1,0  1,0  0,9  24 = 21,6 кН

Вес  на  фундамента

Gq1 = A hq q =  1,0)  0,9  17,1 =  кН.

Gq2 = A hq q = (15,21 –   0,3  17,1 = 61,4 кН.

Gq2 = Ahq q =  – 7,29)  0,3  17,1 = 40,6 кН.

Gq =  +  40,6 = 320,7 мН.

под подошвой

P=N+Gf+Gs+GqA=2500+320,7+21,6+275,14 15,21=215,0кПа

Р кПа < R = 237,3 кПа –  .

Фундамент  на 9,4% , что  10%, значит

Окончательно  для  под колонну   размером 3,9 х 3,9 м.

Практическое занятие 6

по теме «Расчет осадки столбчатого фундамента методом эквивалентного слоя»

Постановка задачи: определить конечную осадку столбчатого фундамента методом эквивалентного слоя.

Алгоритм выполнения задания:

- Расчет напряжений от природного давления грунтов.

- Определение дополнительных напряжений от действия внешних нагрузок.

- Расчет конечной осадки фундамента методом эквивалентного слоя.

Р о   = Р - d = 215,0 - 17.1  2.7  кПа,

b =3,9 м,

II слой –  , полутвердый с   ν=0,15.

При   фундамента 2,7 м

h = 5.3 – 2.7 = 2,6 м

По [ 2,  4, 1] определяем Аωm

эквивалентного

hэ= Аωmb=0,985·3,9=3,84 м.

сжимаемой

Нс=2 hэ м.

При глубине   фундамента d=2,7 м в   входит II  и  III    с модулями  ЕI I =25 МПа,

EI I I=28 МПа,

коэффициенты  для:

-  слоя при νII  = 0,15;

βII=1-2∙v21-v=1-2∙0,1521-0,15=0,95

mυII  = βII / EII  =  =  МПа-1 =0,000038 кПа-1;

-   ( песок )

νIII = 0,22;

βIII=1-2∙0,2221-0,22=0,88

mυ =βIII / EIII =0,88/28 =  мПа-1  кПа-1;

- средний   сжимаемости

mv=i=1nhimvizi2hэ2=2,6∙0,000038∙6,38+5,08∙0,000031∙2,542∙3,842=0,000035

8 -   схема   методом

Конечная

=168,83·3,845 = 0,0227м. = 2,27см

условия

S см < S u =10 см –  удовлетворяется.

Практическое занятие7

по теме «Определение конечных осадок отдельных фундаментов с учетом их взаимного влияния»

Постановка задачи: определить полную осадку фундаментов с учетом их взаимного влияния.

Алгоритм выполнения задания:

- Расчет собственной осадки фундамента методом эквивалентного слоя.

- Определение дополнительной осадки фундамента методом угловых точек от загружения соседнего.

- Полная осадка фундаментов с учетом их взаимного влияния.

Определить осадку фундаментов с учетом их взаимного влияния согласно расчетной схеме на рис. 9.

Мощность эквивалентного слоя по формуле  hэ=Aωmb=0,985∙3,9=3,84 м,

где: Aωm=0,985 при v = 0,15, n = l/b = 1.

Собственная осадка фундамента по формуле

Ss=hэmvp0=3,84∙3,5∙10-5∙168,83=0,0227 м=2,27 см.

Дополнительная осадка фундамента Sд от загружения соседнего определяется по методу угловых точек. Центральная точка F рассматриваемого фундамента 2 является угловой для прямоугольников загрузки ACFD-I и ACFD-II, прямоугольник BCFE загружен фиктивно.

Рис. 9. Расчетная схема к определению осадки фундаментов с учетом их взаимного влияния.

Дополнительная осадка в точке F фундамента 2 от загружения фундамента 1.

Sд=2SFI-SFII=2hэсI-hэсIImvp0=22,00-1,572∙3,5∙10-5∙168,83=1770∙10-5=1,77 см.

где: SFI и SFII – соответственно осадки угловой точки F прямоугольников I и II.

Для прямоугольников I: n = l/b = 7,95/1,95 = 4,08; коэффициент эквивалентного слоя  для угловой точки при v = 0,15 по формуле.

Aωс=0,5Аω0=0,5∙2,052=1,026.

Мощность эквивалентного слоя

hэсI=Aωсb=1,026∙1,95=2,00 м.

Для прямоугольников II: n = l/b = 4,05/1,95 = 2,08;

Aωс=0,5Аω0=0,5∙1,611=0,806;

hэсII=Aωсb=0,806∙1,95=1,572 м.

Полная осадка фундаментов под колонны с учетом их взаимного влияния

S = SS + Sд =2,27 + 1,77 = 4,04 см.

Практическое занятие 8

по теме «Проектирование котлованов зданий»

Постановка задачи: разработать рабочие чертежи котлована здания.

Алгоритм выполнения задания:

- Определение размеров котлована здания.

- Разработка рабочих чертежей котлована здания.

Исходные данные:

1. Размеры здания в плане LхB = 36х18 м.

2. Глубина заложения подошвы фундамента d = 2,7 м.

3. Грунт основания суглинок пылеватый.

4. Ширина сборного ленточного фундамента b = 3,2.

Требуется разработать рабочие чертежи котлована здания.

Ширина прохода между основанием откоса и фундаментом a принимается 0,8 м.

Размеры дна котлована в плане:

- длина

Lд =L + 2(a+b/2) = 36 + 2(0,8 + 1,6) = 40,8 м;

- ширина

Bд =B + 2(a+b/2) = 18 + 2(0,8 + 1,6) = 22,8 м;

Глубина котлована в точках 1, 2, 3, 4:

h1 = 75,82 - 73,12 = 2,70 м;

h2 = 75,99 - 73,12 = 2,87 м;

h3 = 75,77 - 73,12 = 2,65 м;

h4 = 75,68 - 73,12 = 2,56 м.

Размеры котлована поверху:

- длина по осиА

LvА =Ld + Z1 + Z4 = 40,8 + 1,35 + 1,28 = 43,43 м.

где: заложения Z определяются по крутизне естественного откоса для суглинка h/Z = 1/0,5 для суглинка глубиной не более 3м.:

Z1= 0,5h1 = 0, 5 · 2,70 = 1,35 м;

Z2= 0,5h2 = 0, 5 · 2,87 = 1,44 м;

Z3= 0,5h3 = 0, 5 · 2,65 = 1,33 м;

Z4= 0,5h4 = 0, 5 · 2,56 = 1,28 м;

- длина по оси Г

LvГ =Ld + Z2 + Z3 = 40,8 + 1,44 + 1,33 = 43,57 м.

- ширина по оси 1

Вv1 =Вd + Z1 + Z2 = 22,8 + 1,35 + 1,44 = 25,59 м.

- ширина по оси 7

Вv8 =Вd + Z3 + Z4 = 22,8 + 1,33 + 1,28 = 25,41 м.

Рабочие чертежи плана и разреза котлована показаны на рис. 10.

Рис. 10. Рабочий чертеж котлована

Список  весом используемой литературы

- Борозенец  трех Л.М., Шполтаков  рыхлых В.И. Расчет  известными и проектирование фундаментов:  высоты учебно-методическое пособие / Л.М. Борозенец,  второй В. И. Шполтаков. – Тольятти:  песок Изд-во ТГУ, 2014, - 78 с.:  глубина обл.